Początek formularza

Dół formularza

Temat lekcji : Prąd elektryczny

1. Pojęcie prądu elektrycznego.

Przepływ ładunku elektrycznego zaobserwował po raz pierwszy około 1663 roku niemiecki uczony Otto von Guericke. Zauważył on, że ciało obojętne połączone struną metalową z ciałem naładowanym zyskuje ładunek elektryczny.

Tak więc prąd elektryczny to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych.

Ładunki elektryczne to zwykle cząsteczki, które potrafią wytwarzać pole elektryczne. Prąd tworzyć mogą zarówno ładunki dodatnie, jak i ujemne. Wszystkie atomy i cząsteczki w naszym otoczeniu są w nieustannym ruchu. ten ruch, bez względu na to , czy atomy są naładowane, czy nie, jeszcze nie tworzy prądu. Wynika to z faktu, że średnio tyle samo cząsteczek naładowanych porusza się np. w lewą, co i w prawą stronę i całkowity bilans „wychodzi na zero”. Prąd pojawia się dopiero wtedy, gdy w tym ruchu chaotycznym zostaje wyróżniony jakiś kierunek, preferujący poruszanie się w jakąś stronę.

Umowny kierunek prądu przyjmuje się jako od ładunku dodatniego do ładunku ujemnego.

W rzeczywistości poruszające się ładunki elektryczne mają niekiedy dość odległy związek z umownym kierunkiem prądu. Faktycznie ujemnie naładowane elektrony płyną przez obwód w odwrotnym kierunku, od ujemnego do dodatniego ładunku. Może tu wystąpić kilka przypadków:
• w metalach nośnikami prądu są elektrony, więc kierunek ich dryfu (decydujący o przepływie prądu) jest dokładnie przeciwny do umownego;
• w elektrolitach nośnikami prądu mogą być jony- zarówno dodatnie jak i ujemne. Jony te poruszają się w przeciwne strony, jednak prądy, jakie są z nimi związane dodają się, bo prąd jonów ujemnych jest traktowany jako przeciwny do ich ruchu;
• w półprzewodnikach nośnikami mogą być zarówno ujemne elektrony, jak i dodatnie dziury. Występuje tu sytuacja podobna do sytuacji w elektrolitach- dziury tworzą prąd zgodny z ich kierunkiem ruchu, prąd elektronowy jest przeciwny do ruchu ładunków go tworzących;
• ładunki poruszające się w próżni też mogą tworzyć prąd- np. wiązka elektronów w lampie kineskopowej biegnie od działa elektronowego do ekranu. Tutaj też, z racji że elektrony są ujemne, prąd tej wiązki płynie od ekranu do działa elektronowego.

Ogólna zasada jest więc następująca:

• jeśli nośnikami prądu są ładunki dodatnie, to umowny kierunek prądu jest zgodny z kierunkiem ich ruchu uporządkowanego;
• jeśli nośnikami prądu są ładunki ujemne, to umowny kierunek prądu jest przeciwny do kierunku ich ruchu uporządkowanego.

Prąd elektryczny przepływa przez niektóre substancje, a przez niektóre nie. Materiały, które przewodzą prąd elektryczny to przewodniki. Dobrymi przewodnikami są metale: srebro, złoto, miedź i inne metale. Najlepsze przewodniki nazywamy nadprzewodnikami. Mogą one przewodzić prąd nawet w bardzo niskich temperaturach. Z kolei materiały, przez które prąd nie przepływa (drewno, guma, plastik, materiały ceramiczne) to izolatory. Używa się ich do zapobiegania niechcianemu przepływowi prądu elektrycznego. Istnieją też półprzewodniki- materiały, których opór elektryczny jest niższy niż opór izolatora, ale większy niż przewodnika (german, krzem).

2.  Elementy prądu elektrycznego
Na prąd elektryczny składają się „składniki: takie jak”
a) natężenie- jest to wielkość skalarna , definiowana jako stosunek ładunku przepływającego przez przekrój poprzeczny przewodnika od czasu w jakim on przepłynął.

Można to wyrazić wzorem: I=q/t

gdzie:

I- natężenie prądu
q- przenoszony ładunek elektryczny
t- czas
Jednostką natężenia są ampery-A. Jeden amper to 1 kulomb na sekundę (1A=1C/s) i odpowiada prądowi przenoszącemu w ciągu jednej sekundy ładunek jednego kulomba.
b) napięcie- jest różnicą potencjałów między dwoma punktami obwodu (układu).
Wyrażamy je wzorem:     U=W/q

gdzie:

U- napięcie
W- praca
q- ładunek elektryczny

Jednostką napięcia jest V- wolt (1V=1J/C). 

c)  rezystancja- inaczej opór elektryczny- jest to stosunek napięcia do natężenia prądu. Jest odwrotnością przewodnictwa.

Możemy go obliczyć, posługując się wzorem    R=U/I

gdzie:

R- rezystancja- opór
I- natężenie
U- napięcie między końcami przewodnika
Jednostką oporu jest 1om. Oznacza się go grecką literą „omega”- Ω (1Ω=1V/A).

Powyższy tekst proszę przepisać obowiązkowo do zeszytu przedmiotowego.

Zadanie domowe :

- Podaj rzeczywisty kierunek prądu elektrycznego.

- Podaj po 3 przykłady przewodników izolatorów prądu elektrycznego.