31.03.2020r

Temat: Powodzie – zagrożenia

1 Definicja powodzi.

2 Rodzaje powodzi.

3 Przyczyny powodzi

4 Zapobieganie powodziom.

Ad 1    Powódź – przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu – dolin rzecznych, terenów nadbrzeżnych lub depresyjnych, doprowadzające do wymiernych .

Ad 2  Powodzie w Polsce ze względu na proces powstawania, wezbrania można     podzielić na typy:

- opadowe – których przyczyną są opady: ...

- roztopowe – których przyczyną jest gwałtowne topnienie śniegu.

- zimowe – których przyczyną jest nasilenie niektórych zjawisk lodowych.

Ad 3

-nadmierne opady deszczu,
-wiosenne roztopy,
-sztormowe fale oraz silny północny wiatr,
-awarie urządzeń hydrotechnicznych (takich jak:piętrzące wodę tamy, zapory, stopnie wodne

Ad 4

- Budowa obiektów hydrotechnicznych (zbiorników retencyjnych i  zapór); są to zbiorniki umożliwiające gromadzenie okresowo piętrzącej się wody, która częściowo zostaje uwolniona do rzek w okresie jej niskiego poziomu

- Budowa oraz wzmacnianie wałów przeciwpowodziowych, czyli podłużnych nasypów z odpowiednio zagęszczonego materiału

- Regulacja koryt rzek i potoków, co umożliwia szybki i swobodny przepływ wody

- Budowa suchych zbiorników i bram przeciwpowodziowych oraz kanałów ulg, służących do naturalnego gromadzenia i odpływu nadmiaru wód wezbranych rzek

Ogromne znaczenie ma także umiejętne prognozowanie zjawisk meteorologicznych oraz system obiegu informacji, który umożliwia szybkie przekazywanie wiadomości o możliwości pojawienia się fal powodziowych oraz o możliwych niebezpieczeństwach.

Z  A  D  A  N  I  E

Wymień i krótko opisz 2 największe powodzie  jakie nawiedziły Polskę.

Potwierdzenie przystąpienia do lekcji oraz materiały zwrotne proszę przesłać na e-maila daro660@autograf.pl    DO  ZOBACZENIA CHŁOPAKI !

BRAK  POTWIERDZENIA  PRZYJĘCIA TEMATU LEKCJI I ZADAŃ SKUTKOWAĆ

BĘDZIE NIEOBECNOŚCIĄ NA LEKCJI I OCENĄ

NIEDOSTATECZNĄ.

PROSZĘ NIE ZMIENIAĆ E-MAILI