21.04.2020 r

Temat: Zagrożenia pożarowe

- Definicja pożaru.

- Przyczyny powstawania  pożaru.

- Rodzaje pożarów.

- Fazy rozwoju pożarów.

Ad 1.  Pożar – niekontrolowany, samoistny proces spalania materiałów palnych w miejscu i czasie do tego nieprzeznaczonym. Warunkiem zapoczątkowania pożaru (podobnie jak w procesie spalania) jest istnienie tzw. czworokąta spalania, jak i odpowiednich warunków do jego podtrzyma.

Czworokąt spalania

Ad 2.

- podpalenia,

- niewłaściwe obchodzenie się z ogniem,

- pozostawienie otwartego ognia bez nadzoru,

- niewłaściwa organizacja pracy,

- wyładowania atmosferyczne – brak bądź niewłaściwe urządzenia odgromowe,

- elektryczność statyczna – brak instalacji uziemiających,

Ad 3.

PODZIAŁ POŻARÓW ZE WZGLĘDU NA MATERIAŁ.

| Grupa | Charakterystyka | Opis |
| --- | --- | --- |
| A | Pożary ciał stałych | Stałe materiały palne, np. drewno, papier, węgiel, tkaniny, słoma |
| B | Pożary cieczy palnych i substancji topniejących pod wpływem ciepła | Ciecze palne, np. nafta i jej pochodne oraz ciecze o niskiej temperaturze wrzenia (alkohol, aceton, eter, oleje, lakiery) oraz substancje przechodzące w stan płynny pod wpływem ciepła, np. parafina, stearyna, smoła. |
| C | Pożary gazów palnych | (np. metanu, acetylenu, propanu, wodoru, gazu miejskiego) odbywa się w warstwie stykania się strumienia gazu z powietrzem. |
| D | Pożary metali lekkich | Metale (np. lit, sód, potas, glin i ich stopy), w zależności od składu chemicznego, spalając się, zużywają tlen z powietrza albo – jako mieszaniny mające w swym składzie utleniacze – spalają się bez dostępu powietrza . |
| F | Pożary tłuszczów | Pożary tłuszczów i olejów spożywczych. Wyróżnienie tej klasy wynikło z tego, że tłuszcze spożywcze w czasie ich użytkowania (np. smażenie) mają wysoką temperaturę, co utrudnia ich gaszenie, a po ugaszeniu może dojść do ponownego zapłonu, gdy znów dotrze do nich tlen z powietrza. strefę spalania. |

.

## PODZIAŁ POŻARÓW ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ

- bardzo duży –  o powierzchni ponad 1001 m² lub objętości ponad 5001 m³; lasy,

- duży –  . o powierzchni od 301 m² do 1000 m² lub objętości od 1501 m³ do 5000 m³;

- średni –    o powierzchni od 71 m² do 300 m² lub objętości od 351 m³ do 1500 m³;

- mały –  mały –   o powierzchni do 70 m² lub objętości do 350 m .

## PODZIAŁ POŻARÓW ZE WZGLĘDU NA RODZAJ

- blokowy – pożar obejmujący kilka kondygnacji jednego obiektu lub pożar zespołu obiektów,

-otwarty – pożar rozwijający się i rozprzestrzeniający na otwartej przestrzeni z oznakami żarzenia lub świecenia,

- podpowierzchniowy (torfowo-murszowy) – pożar głębszych warstw gruntowych, najczęściej na terenach łąk i lasów,

- przestrzenny – pożar obejmujący wiele obiektów, pożar lasów, upraw itp.,

- ukryty – pożar, który rozwija się i rozprzestrzenia w pustych przestrzeniach stropów, stropodachów, ścian, podłóg itp. bez oznak świecenia i żarzenia,

-wewnętrzny – pożar rozwijający się i rozprzestrzeniający wewnątrz obiektu –

-wierzchołkowy – pożar całkowity drzewostanu lasu,

- w zarodku – pożar, który nie rozprzestrzenił się poza miejsce powstania,

- zewnętrzny – pożar rozwijający się i rozprzestrzeniający na zewnątrz obiektu lub poza obszarem budynku.

Ad 4.

Faza I -    charakteryzuje się rozszerzaniem ognia od źródła zapalenia – w tej fazie następuje gwałtowny wzrost temperatury. Pożar jest kontrolowany przez ilość paliwa.

Faza II-   pożar osiąga pełny rozwój przez objęcie płomieniem całego pomieszczenia lub przez wniknięcie w głąb materiału palnego. Podczas przejścia pożaru do tej fazy może nastąpić rozgorzenie lub wsteczny ciąg płomienia. Następuje gwałtowny wzrost temperatury do ok. 800-1200°C w górnej strefie gazów pożarowych. Pożar jest kontrolowany przez wentylację.

Faza III -  następuje dopalanie się resztek materiału palnego – w fazie tej temperatura zaczyna stopniowo spadać

Faza IV -  jest to faza, w której następuje stygnięcie pogorzeliska, a temperatura osiąga wartość sprzed zapalenia.

Z  A  D  A  N  I  E

Wymień przyczyny powstawania pożarów, które są wynikiem nieostrożności człowieka.

Potwierdzenie przystąpienia do lekcji oraz materiały zwrotne proszę przesłać na e-maila daro660@autograf.pl    DO  ZOBACZENIA CHŁOPAKI !

BRAK  POTWIERDZENIA  PRZYJĘCIA TEMATU LEKCJI I ZADAŃ SKUTKOWAĆ

BĘDZIE NIEOBECNOŚCIĄ NA LEKCJI I OCENĄ

NIEDOSTATECZNĄ.

PROSZĘ NIE ZMIENIAĆ E-MAILI